基礎変数

dx=Lxpnx

ulbm=0.05

① 時間刻み dts

dt=Lxpnx⋅ulbmUinletp

② 動粘度の緩和時間 τf

τf=3.0 νfluidnx ulbmLxp Uinletp+0.5

③ 流体の熱の緩和時間 τg,fluid

τg,fluid=3.0kfluidρp Cp,pnx ulbmLxp Uinletp+0.5

④ 固体の熱の緩和時間 τg,solid

τg,solid=3.0ksolidρp Cp,pnx ulbmLxp Uinletp+0.5

無次元数（Re, Pr, Fo）での再表現

Re（レイノルズ数），Pr（プラントル数），Fo（フーリエ数） を用いて体系的に再表現します。
数式はそのまま Word の数式として貼れる形です。

1. 無次元数の定義（物理系）

まず，物理量ベースの標準定義を整理します。

レイノルズ数

Re=Uinletp Lxpνfluid

プラントル数（流体）

Pr=νfluidαfluid=νfluid ρp Cp,pkfluid

フーリエ数

Fo=α tLxp2

ここで

αfluid=kfluidρpCp,p,αsolid=ksolidρpCp,p

2. LBM 時間刻みと Fo の関係

あなたの設定より

dt=Lxpnx⋅ulbmUinletp

LBM の 1 ステップは物理時間

t=dt

なので，1 ステップあたりのフーリエ数は

Fostep=α dtLxp2=αLxpUinletp⋅ulbmnx

3. 動粘度の緩和時間（Re 表現）

元の式：

τf=3νfluidnxulbmLxpUinletp+0.5

νfluidLxpUinletp=1Re

より，

τf=3nxulbmRe+0.5

✅ 流体運動は Re のみで制御されていることが明確になります。

4. 流体温度の緩和時間（Re–Pr 表現）

元の式：

τg,fluid=3kfluidρpCp,pnxulbmLxpUinletp+0.5

kfluidρpCp,p=αfluid=νfluidPr

を使うと，

τg,fluid=3nxulbmRe Pr+0.5

✅ 熱輸送は Re と Pr の積で決まることが明示されます。

5. 固体温度の緩和時間（Fo / Re–Pr 類似形）

固体も同様に，

τg,solid=3αsolidnxulbmLxpUinletp+0.5

τg,solid=3nxulbmαsolidLxpUinletp+0.5

または フーリエ数表現として

τg,solid=3nxulbm Fostep+0.5

✅ 固体は **純粋な拡散支配（Fo）**で整理できる点が重要です。

6. 最終まとめ（設計に使える形）

| 物理現象 | 緩和時間 |
| --- | --- |
| 流体運動 | τf=3nxulbmRe+0.5 |
| 流体熱 | τg,f=3nxulbmRe Pr+0.5 |
| 固体熱 | τg,s=3nxulbmFostep+0.5 |

次にできること

- 「τ>0.5 安定条件」から Re–Pr–Fo の許容範囲を導出

- 論文用に完全無次元化した定式化

- 格子依存性（nx）を消したスケーリング議論

「τ>0.5\tau>0.5τ>0.5 安定条件」から Re–Pr–Fo の許容範囲を導出

τ>0.5** だけを出発点にして，Re–Pr–Fo の許容範囲を厳密に導出します。
（数式はすべて Word 数式としてそのまま使用可）

0. 前提（すでに導出済みの式）

あなたが整理した無次元表示を再掲します。

流体運動

τf=3nxulbmRe+0.5

流体熱

τg,f=3nxulbmRe Pr+0.5

固体熱

τg,s=3nxulbm Fostep+0.5

1. 基本安定条件

LBM の最小安定条件は

τ>0.5

これは 衝突緩和がゼロ以上であることを意味します。

2. 流体運動：Re の許容範囲

τf>0.5

3nxulbmRe+0.5>0.5

3nxulbmRe>0

✅ これは常に満たされるため，

Re>0

ただし 数値安定性・精度の観点では通常

τf≳0.55∼0.6

が実用的なので，

Re≲3nxulbmτf-0.5

という 実質的上限が生じます。

3. 流体熱：Re–Pr の許容範囲

τg,f>0.5

3nxulbmRe Pr+0.5>0.5

3nxulbmRe Pr>0

✅ よって数学的には

Re Pr>0

しかし実務上は同様に

τg,f≳0.55

を課すと，

Re Pr≲3nxulbmτg,f-0.5

4. 固体熱：Fo の許容範囲

τg,s>0.5

3nxulbm Fostep+0.5>0.5

Fostep>0

これが 固体熱伝導の最小条件です。

さらに数値拡散を抑えるために

τg,s≲2.0

とすると，

3nxulbm Fostep≲1.5

Fostep≲12nxulbm

5. 許容範囲の整理（設計用）

✅ 最低条件（理論的安定）

Re>0Re Pr>0Fostep>0

✅ 実用的安定・精度条件（推奨）

Re≲3nxulbmτf-0.5Re Pr≲3nxulbmτg,f-0.5Fostep≲12nxulbm

6. 重要な物理的解釈

- 流体運動
→ Re が大きいほど τf→0.5に近づき不安定

- 流体熱
→ 高 Re × 高 Pr（＝低熱拡散）が最も厳しい制約

- 固体熱
→ Fo のみで制御される 純拡散問題

✅ すべての安定条件は
「Re–Pr–Fo × 格子数 nx× 格子速度 ulbm」
の組で決まることが明確になります。

次に進むなら：

- nxを消した完全無次元スケーリング

- 流体・固体を同時に満たす最小格子条件

- 論文にそのまま使える「安定条件節」文章化

1) 出発点（あなたの式）

文書中の整理は以下でした：

$$ dx=\frac{L_x^{(p)}}{n_x},\qquad dt=\frac{L_x^{(p)}}{n_x}\cdot\frac{u_{\mathrm{lbm}}}{U_{\mathrm{inlet}}^{(p)}} ]

[ \tau_f=\frac{3n_xu_{\mathrm{lbm}}}{\mathrm{Re}}+0.5,\qquad \tau_{g,f}=\frac{3n_xu_{\mathrm{lbm}}}{\mathrm{RePr}}+0.5,\qquad \tau_{g,s}=3n_xu_{\mathrm{lbm}}\mathrm{Fo}_{\mathrm{step}}+0.5 ]

このままだと (\tau) に (n_x) が残ります。

2) “セル基準”の完全無次元化（ここが 핵）

LBM の緩和時間は（あなたの式をそのまま整理すると）次の共通形に落ちます：

2.1 拡散数（セル・フーリエ数）を定義する

格子幅 (dx) で規格化したフーリエ数（拡散数）を

[ \boxed{ \mathrm{Fo}_\Delta \equiv \frac{\alpha,dt}{dx^2} } ]

と置きます（これは 1 ステップの「拡散の進み具合」を表す純無次元量）。

すると、あなたの (dt,dx) を代入すれば

[

\mathrm{Fo}_\Delta

\frac{\alpha}{dx,U_{\mathrm{inlet}}^{(p)}},u_{\mathrm{lbm}} \quad(\because\ dt=\frac{dx,u_{\mathrm{lbm}}}{U}) ]

となり、式の中に (n_x) は現れません（(dx) に吸収される）。

3) (\tau) を (n_x) なしで書く（完全無次元形）

あなたの (\tau) たちは、実はすべて

[ \boxed{\tau = 0.5 + 3\left(\frac{\text{拡散係数}\times dt}{dx^2}\right)} ]

という同じ構造になっています（あなたの式の (n_xu_{\mathrm{lbm}}/(LU)) は まさに (dt/dx^2) です）。\ したがって、以下の “セル拡散数” を導入すると (n_x) が消えます。

3.1 運動量（粘性拡散）

[ \boxed{ \mathrm{Fo}{\Delta,\nu}\equiv \frac{\nu,dt}{dx^2} } \quad\Rightarrow\quad \boxed{ \tau_f = 0.5 + 3,\mathrm{Fo}{\Delta,\nu} } ]

3.2 流体熱（熱拡散）

[ \boxed{ \mathrm{Fo}{\Delta,f}\equiv \frac{\alpha_f,dt}{dx^2} } \quad\Rightarrow\quad \boxed{ \tau{g,f} = 0.5 + 3,\mathrm{Fo}_{\Delta,f} } ]

3.3 固体熱（熱拡散）

[ \boxed{ \mathrm{Fo}{\Delta,s}\equiv \frac{\alpha_s,dt}{dx^2} } \quad\Rightarrow\quad \boxed{ \tau{g,s} = 0.5 + 3,\mathrm{Fo}_{\Delta,s} } ]

✅ これが “(n_x) を消した完全無次元スケーリング” の核です。\ もはや (\tau) は 格子数ではなく、各相の **セル拡散数（セルFo）**だけで決まります。

4) Re–Pr–Fo との接続（“どの無次元数で設計するか”が明確になる）

あなたは元々 (\mathrm{Re},\mathrm{Pr},\mathrm{Fo}) で整理していました。\ ここから セル基準の無次元数に写像すると、(n_x) は「解像度」として別変数になり、式からは消えます。

4.1 セル・レイノルズ数／セル・ペクレ数（(n_x) を吸収）

格子幅 (dx=L/n_x) を使って

[ \boxed{ \mathrm{Re}\Delta \equiv \frac{U,dx}{\nu} = \frac{\mathrm{Re}}{n_x} } ,\qquad \boxed{ \mathrm{Pe}\Delta \equiv \frac{U,dx}{\alpha_f} = \frac{\mathrm{RePr}}{n_x} } ]

と定義します（“セル基準”の Re と Pe）。

さらに (dt=dx,u_{\mathrm{lbm}}/U) より

[ \mathrm{Fo}{\Delta,\nu}=\frac{\nu dt}{dx^2}=\frac{u{\mathrm{lbm}}}{\mathrm{Re}\Delta}, \qquad \mathrm{Fo}{\Delta,f}=\frac{\alpha_f dt}{dx^2}=\frac{u_{\mathrm{lbm}}}{\mathrm{Pe}_\Delta} ]

となり、よって

[ \boxed{ \tau_f=0.5+3\frac{u_{\mathrm{lbm}}}{\mathrm{Re}\Delta} }, \qquad \boxed{ \tau{g,f}=0.5+3\frac{u_{\mathrm{lbm}}}{\mathrm{Pe}_\Delta} } ]

同様に固体も (\mathrm{Pe}_{\Delta,s}\equiv Udx/\alpha_s) を置けば

[ \boxed{ \tau_{g,s}=0.5+3\frac{u_{\mathrm{lbm}}}{\mathrm{Pe}_{\Delta,s}} } ]

で 完全に (n_x) が消えます（(n_x) は (\mathrm{Re}\Delta,\mathrm{Pe}\Delta) の中に吸収）。\ ※ここはあなたの元式（(dt) と (\tau) の形）からの代数整理です。

5) 安定条件も “完全無次元” で書ける（設計図になる）

安定条件を「単に (\tau>0.5)」ではなく、実務で使うために

[ \boxed{ \tau_{\min}\le \tau \le \tau_{\max} } \qquad(\tau_{\min}>0.5) ]

と置くと、セル拡散数で

[ \boxed{ \frac{\tau_{\min}-0.5}{3} \le \mathrm{Fo}\Delta \le \frac{\tau{\max}-0.5}{3} } ]

つまり

- 粘性：(\mathrm{Fo}_{\Delta,\nu}=\nu dt/dx^2)

- 流体熱：(\mathrm{Fo}_{\Delta,f}=\alpha_f dt/dx^2)

- 固体熱：(\mathrm{Fo}_{\Delta,s}=\alpha_s dt/dx^2)

が 同じ許容帯に入ればよい、という 格子数抜きの設計条件になります。

6) では (n_x) はどこで決める？（“消す”の意味）

上の完全無次元化では、設計はまず

- (u_{\mathrm{lbm}})（低Machの範囲で選ぶ）

- 許容する ([\tau_{\min},\tau_{\max}]) を決める

- それに対応する許容セル数 (\mathrm{Re}\Delta,\mathrm{Pe}\Delta,\mathrm{Pe}_{\Delta,s}) を満たす

という順になります。最後に 物理 Re,Pr が与えられたとき、解像度は

[

n_x=\frac{\mathrm{Re}}{\mathrm{Re}_\Delta}

\frac{\mathrm{RePr}}{\mathrm{Pe}_\Delta} ]

として「必要なら」計算で戻せます。\ つまり、**支配しているのは (n_x) ではなく “セル基準の無次元数”**であり、これが “完全無次元スケーリング” の狙いです。

すぐ使えるまとめ（Word数式でそのまま貼れる形）

セルFo（拡散数） [ \mathrm{Fo}{\Delta,\nu}=\frac{\nu dt}{dx^2},\quad \mathrm{Fo}{\Delta,f}=\frac{\alpha_f dt}{dx^2},\quad \mathrm{Fo}_{\Delta,s}=\frac{\alpha_s dt}{dx^2} ]

緩和時間（(n_x) なし） [ \tau_f=0.5+3\mathrm{Fo}{\Delta,\nu},\quad \tau{g,f}=0.5+3\mathrm{Fo}{\Delta,f},\quad \tau{g,s}=0.5+3\mathrm{Fo}_{\Delta,s} ]

セルRe/Pe（(n_x) 吸収） [ \mathrm{Re}\Delta=\frac{Udx}{\nu}=\frac{\mathrm{Re}}{n_x},\quad \mathrm{Pe}\Delta=\frac{Udx}{\alpha_f}=\frac{\mathrm{RePr}}{n_x} ]

安定（許容帯） [ \frac{\tau_{\min}-0.5}{3}\le \mathrm{Fo}\Delta \le \frac{\tau{\max}-0.5}{3} ] $$

流体（運動＋流体熱）と固体熱を同時に満たす「設計不等式」を1セットの設計条件としてまとめます。
（このまま 論文・設計指針に貼れる最終形です）

0. 出発点（完全無次元形）

すでに整理した セル基準の完全無次元表示を用います。

セル拡散数（セルFo）

FoΔ,ν=ν dtdx2,FoΔ,f=αf dtdx2,FoΔ,s=αs dtdx2

緩和時間（nx なし）

τf=0.5+3FoΔ,ν

τg,f=0.5+3FoΔ,f

τg,s=0.5+3FoΔ,s

セルRe・セルPe

ReΔ=Udxν,PeΔ=Udxαf,PeΔ,s=Udxαs

FoΔ,ν=ulbmReΔ,FoΔ,f=ulbmPeΔ,FoΔ,s=ulbmPeΔ,s

1. 共通の安定・精度条件

流体・固体すべてに対して

τmin≤τ≤τmax(τmin>0.5)

を課します（例：τmin=0.55∼0.6, τmax≈2）。

これをセルFoで書くと

τmin-0.53≤FoΔ≤τmax-0.53

2. 流体＋固体を同時に満たす設計不等式（核心）

(A) セルFoでの統一条件（最もコンパクト）

τmin-0.53≤min⁡ ⁣FoΔ,νFoΔ,fFoΔ,s≤max⁡ ⁣FoΔ,νFoΔ,fFoΔ,s≤τmax-0.53

✅ 粘性拡散・流体熱拡散・固体熱拡散が
すべて同じセルFoの許容帯に入ることが
「流体＋固体を同時に満たす」ための必要十分条件です。

(B) セルRe・セルPeでの設計不等式（設計向け）

上式を FoΔ=ulbm/ReΔなどに戻すと

3ulbmτmax-0.5≤min⁡ ⁣ReΔPeΔPeΔ,s≤max⁡ ⁣ReΔPeΔPeΔ,s≤3ulbmτmin-0.5

✅ これが完全無次元な「設計不等式」
✅ nxは一切登場しません

3. さらに1行に畳んだ「最終設計式」

実務・論文で最も使いやすい形はこれです：

max⁡ ⁣ulbmReΔulbmPeΔulbmPeΔ,s≤τmax-0.53,min⁡ ⁣ulbmReΔulbmPeΔulbmPeΔ,s≥τmin-0.53

📌 最大のセルFoが上限を超えず
📌 最小のセルFoが下限を割らない

→ これだけで 流体運動・流体熱・固体熱が同時に安定。

4. 物理的解釈（重要）

- 最も厳しい制約は

FoΔ,max⁡=max⁡(FoΔ,ν,FoΔ,f,FoΔ,s)

を与える相が決める

- 高Re流れ
→ FoΔ,νが支配

- 高Re×高Pr流体
→ FoΔ,fが支配（最頻）

- 低熱拡散固体
→ FoΔ,sが支配

✅ 格子設計とは「どの相のセルFoが最大か」を見極めること

5. 最終まとめ（そのまま使える）

流体＋固体を同時に満たす完全無次元設計条件

τmin-0.53≤FoΔ,i≤τmax-0.53(i=ν,f,s)

すなわち

3ulbmτmax-0.5≤ReΔ,PeΔ,PeΔ,s≤3ulbmτmin-0.5

次に進むなら
✅ この設計不等式を「論文用文章」に落とす
✅ 代表値（τmin=0.6 等）を代入した設計チャート化
✅ 境界条件（共役伝熱）を含めた支配条件の分類