無次元数に基づくパラメータ規格化と

熱流体シミュレーション結果の現実スケールへの引き戻し

「パラメータの変更方法を規格化し、結果をアナロジーで現実に引き戻す」
——これは、限られた計算資源で現実問題を解くために、CAEエンジニアや研究者が用いるスケーリング則（相似則）の本質である。

本資料では、

- LBM における発散回避のためのパラメータ規格化ルール

- 仮想流体で得られた結果を現実物性へ定量的に換算する方法

を、無次元数に基づいて体系的に整理する。

1. パラメータ変更の規格化ルール

― 無次元数（Re, Pr）を軸にした設計思想 ―

LBM において数値発散を防ぎつつ、物理的妥当性を維持するためには、
物性値そのものではなく「無次元数」を保存することが最重要となる。

特に水は

Prreal≈7.0

と高プラントル数であり、これが数値的不安定性の主因となる。
そこで本手法では、シミュレーション内部では

Prsim=1.0(または 0.7)

の仮想流体として計算を行う。

規格化の三原則

① 流動場（Re 数）は現実と完全に一致させる

流れの様式（層流・乱流・剥離形態）が変化すると、熱伝達の本質も変わる。

- 流速 U

- 代表長さ L

- 動粘度 ν

は現実値をそのまま使用し、

Re=ULν

を厳密に一致させる。

② Pr 数の変更は「比熱 Cpのみ」で吸収する

- 熱伝導率 kを変更すると
→ 流体–固体間の熱伝導率比が崩れ、温度分布の形状が変わる

- 密度 ρを変更すると
→ 慣性力（運動量）が変わり、Re 数が崩れる

したがって、変更可能なのは比熱 Cpのみである。

プラントル数の定義より、

Pr=νρCpk

水の

Prreal≈7.0

を

Prsim=1.0

に下げるため、流体の比熱を

Cp,sim=17 Cp,real

とする
（例：4180→597 J/(kg K)）。

③ 固体側の比熱も同一スケールで連動させる

流体だけ比熱を下げると、

- 流体が異常に早く昇温

- 過渡応答（定常到達時間）が非現実的

となる。

そこで、

- 固体の熱伝導率 ksolid：現実値

- 固体の密度 ρsolid：現実値

- 固体の比熱 Cp,solid：流体と同じ縮尺で低減

Cp,solid, sim=17 Cp,solid, real

とすることで、
流体–固体間の熱容量比を現実と相似に保つ。

2. 仮想流体シミュレーションで起きている物理的意味

流速分布

Resim=Rereal

であるため、速度場は現実と完全に一致する。

温度分布

- 現実の水（高 Pr）
→ 壁近傍の極薄い温度境界層に熱が集中

- 仮想流体（低 Pr）
→ 熱が内部まで拡散しやすく、よりマイルドな温度分布

熱交換性能（Nu 数）

壁面温度勾配が緩和されるため、

Nusim<Nureal

となり、シミュレーション結果は安全側（低め）評価になる。

ただし
形状 A / B の相対比較は完全に成立する。

3. 現実スケールへの引き戻し

― Colburn アナロジーによる定量換算 ―

強制対流熱伝達では、一般に

Nu∝Rem Pr1/3

が成り立つ。

本手法では

Resim=Rereal

であるため、Pr 数のみが差分となり、以下の関係が得られる。

換算式（ブロック数式）

NurealNusim=PrrealPrsim1/3

Nureal=NusimPrrealPrsim1/3

具体例（水の場合）

Prreal=7.0,Prsim=1.0

7.01.01/3=37.0≈1.91

したがって、

Nureal≈1.91 Nusim

壁面ヌセルト数や熱伝達率 hに
この係数を掛けるだけで現実値に換算できる。

4. 実務での運用フロー（整理版）

設計・設定

- 対象流体の Prrealを確認
（水：7、空気：0.7 など）

- 安定計算可能な Prsimを選定（例：1.0）

- 流体・固体の比熱を

PrsimPrreal

倍に縮小

- ν,ρ,kは現実値のまま

計算

- 数値的に安定

- 高速

- 形状比較・設計探索が容易

評価・換算

- 得られた Nusimや hsimに

PrrealPrsim1/3

を乗算

- 現実世界の熱交換性能としてレポート化

まとめ

本手法は、

- 無次元数による厳密な規格化

- 数値安定性と物理的相似性の両立

- アナロジーによる定量的引き戻し

を同時に満たす、
計算資源制約下で最も実践的な熱流体解析フレームワークである。

必要であれば次に

- 「この内容を1枚スライドに落とす」

- 「設定パラメータ表（実値 ↔ sim 値）」

- 「LBM入力用チェックリスト」